ICS

P

团  体  标  准

T/CHES XX—20XX

辽宁省农村饮水安全评价准则及释义

Evaluation criteria and interpretation for rural drinking water safety of Liaoning Province

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布                        20XX-XX-XX实施

辽宁省水利学会  发布

目  次

前  言	i

1范围	1

2规范性引用文件	1

3术语和定义	1

4基本规定	2

5水量评价	2

5.1评价内容	2

5.2评价标准和方法	3

5.3常见问题释义	3

6水质评价	3

6.1评价内容	3

6.2评价标准和方法	3

6.3常见问题释义	4

7用水方便程度评价	4

7.1评价内容	4

7.2评价标准和方法	4

7.3常见问题释义	5

8供水保证率评价	5

8.1评价内容	5

8.2评价标准和方法	5

8.3常见问题释义	5

附录A	6

附录B	7

# 前  言

本标准依据水利部《农村饮水安全评价准则》（TCHES18-2018）及水利部、国务院扶贫办、国家卫生健康委《脱贫攻坚农村饮水安全评价若干问题解答》起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准起草单位：辽宁省水利事务服务中心、辽宁省扶贫开发领导小组办公室、辽宁省卫生健康委员会、沈阳市水利局、大连市水务局、鞍山市水利局、抚顺市水利局、本溪市水务局、丹东市水利局、锦州市水务局、营口市水利局、阜新市水利局、辽阳市水务局、铁岭市水利局、朝阳市水务局、盘锦市水利局、葫芦岛市水利局、绥中县水利局、昌图县水利局、盘山县农业水利事务服务中心。

本标准主要起草人：刘旭升、李忠国、李春龙、孙毅、解中辉、刘克俭、邹添丞、王健骁、牟昊、徐宗白、李晓玲、陈丽敏、马凌、石筠、徐佳宁、张云、陈媛媛、孙宇、雷贯宏、王睦梁、杨宗华、周岩松、齐世卿、商雨、魏丹、贺大伟、于洋、景凡、马本超、张洋、徐成志、李镝、张剑、梁玉、刘同旭、郝文明、杨勇、孙放、滕明生。

辽宁省农村饮水安全评价准则及释义

# 1范围

本标准规定了辽宁省农村饮水安全评价指标、评价标准和方法。

本标准适用于辽宁省农村居民的饮水安全评价。

# 2规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 5749  生活饮用水卫生标准

SL 310  村镇供水工程技术规范

T/CHES 18  农村饮水安全评价准则

# 3术语和定义

SL 310和T/CHES 18界定的及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

农村饮水安全工程  rural drinking water supply project

向县（市）以下（不含县城城区）的乡镇、村庄、学校、农场、林场等居民区及分散住户供水的工程，主要满足农村居民日常生活用水需要；又称农村供水工程或村镇供水工程，包括集中式供水工程和分散式供水工程两类。

3.2

集中供水率  rate of central water supply

某区域农村集中式供水工程与城市供水管网延伸工程供水人口占该区域农村供水总人口的比例。供水人口指某区域农村户籍人口或常住人口，取高值，下同。

3.3

自来水普及率  popularization rate of tap water

某区域农村集中式供水工程和城市供水管网延伸工程供水到户（含小区或院子，下同）的农村人口占农村供水总人口的比例。

3.4

水质达标率  qualified rate of water quality

分为水样水质达标率与水样覆盖人口水质达标率两种。水样水质达标率是指水样所有检测水质指标符合GB 5749要求的样本数占总样本数的比例。水样覆盖人口水质达标率是指水样的所有检测水质指标符合GB 5749要求的样本对应工程供水人口数占总样本对应工程供水总人口数的比例。

3.5

供水保证率  guarantee probability of water supply

农村居民取得充足安全饮用水的可靠程度。

# 4基本规定

4.1  农村饮水安全，指农村居民能及时取得足量够用的生活饮用水，且长期饮用不影响人身健康。

4.2  农村饮水安全评价指标包括水量、水质、用水方便程度和供水保证率4项。

4.3  由于辽宁省不同区域经济发展水平、自然条件、水资源条件存在差别，水量评价和供水保证率评价时东部、中部、西部根据实际情况按不同标准进行评价。其中：东部包括铁岭、抚顺、本溪、丹东；中部包括大连、营口、鞍山、盘锦、辽阳、沈阳市；西部包括朝阳、锦州、阜新、葫芦岛市。辽宁省分区情况见附录A。

4.4  农村饮水安全评价4项指标全部达标才能评价为安全；4项指标中全部基本达标或基本达标以上才能评价为基本安全；只要有1项未达标或未基本达标，就不能评价为安全或基本安全。评价为基本安全及以上的，说明饮水达标。辽宁省农村饮水安全指标评价标准和方法见附录B。

4.5  对未实现基本达标要求的评价指标，当地政府部门应督促指导供水单位采取适宜措施，限期达标。

4.6  县级水行政主管部门依据本准则对本地区农村饮水安全开展评价工作，市级水行政主管部门对辖区内农村饮水安全评价工作进行监督管理，省级水行政主管部门对评价工作进行行业监管，定期或不定期开展抽查工作，保障评价结果符合要求。

4.7  农村供水工程分类应符合表1的规定。

表1  农村供水工程分类表

| 工程类型 | 集中式供水工程 |  | 分散式供水工程 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 千吨万人供水工程 | 千吨万人以下供水工程 |  |
| 分类标准 | 设计供水规模≥1000m3/d或设计供水人口≥1万人 | 设计供水规模<1000m3/d且100人≤设计供水人口<1万人 | 设计供水人口<100人 |

4.8  供水单位应综合采取改造、配套、升级、联网等方式，不断提高农村供水保障水平。

4.9  千吨万人供水工程应每天连续供水，供水入户，水量充足，水质达标；千吨万人以下集中式供水工程宜连续供水，供水入户，水量充足，水质达标或基本达标。

# 5水量评价

## 5.1评价内容

水量，包括居民生活饮用水量、散养畜禽用水量、家庭小作坊生产用水量以及居民点公共用水量等，不包括规模化养殖畜禽、二、三产业及牧区牲畜用水量。

## 5.2评价标准和方法

5.2.1  东部地区水量不低于40L/（人•d）为达标，不低于20L/（人•d）为基本达标；中部地区水量不低于40L/（人•d）为达标，不低于20L/（人•d）为基本达标；西部地区水量不低于35L/（人•d）为达标，不低于20L/（人•d）为基本达标。

5.2.2  对于集中式供水工程用水户，水量评价应根据工程实际供水能力与供水人数测算，并结合用水户问询等方式进行。

5.2.3  对于分散式供水工程用水户，水量评价可根据一定时间内分散式储水设施设备的储水量或能获取的水量与供水人数测算，并结合用水户问询等方式进行。

## 5.3常见问题释义

水龙头入户且24小时连续供水的，只要水龙头能正常出水，可视为水量满足要求；水龙头入户、采取定时供水以及水龙头尚未入户的，用水户日常取水的水井、水窖或家中水缸等储水设施有水并能满足日常生活饮用水量（喝水、煮饭、洗涤等家庭生活必需饮用水量和散养畜禽等用水量）的需求，也可视为水量满足要求。

# 6水质评价

## 6.1评价内容

6.1.1  水质，是指农村居民生活饮用水质量。

6.1.2  水质评价指标应综合根据当地农村供水水源水质特点、污染源分布特征、供水工程规模、人群健康风险的可控性，科学地开展评价。

6.1.3  对于当地人群肠道传染病发病趋势保持平稳、没有突发的地区，微生物指标中的菌落总数和消毒剂指标可不纳入评价指标，集中式供水工程可仅将总大肠菌群列为微生物评价指标，有煮沸饮用习惯的分散式供水工程用水户可不评价微生物指标。

6.1.4  不存在放射性指标污染风险的地区，可不评价放射性指标。

6.1.5  有污染源或近期发现特征污染物的地区，应增加特征污染物指标评价。

## 6.2评价标准和方法

6.2.1  东部、中部和西部水质评价标准和方法相同。

6.2.2  对千吨万人供水工程的用水户，宜依据工程运行期出厂水或末梢水水质检测报告进行水质评价，水质检测结果符合GB 5749的规定为达标。

6.2.3  对千吨万人以下供水工程的用水户，可依据工程出厂水水质检测报告，或采用现场检测等方法进行水质评价，水质检测结果符合GB 5749中的农村供水水质宽限规定为达标。

6.2.4  对分散式供水工程的用水户，可进行水质检测，结果符合GB 5749中的农村供水水质宽限规定为达标；可采用“望、闻、问、尝”等简单适宜方法进行水质现场评价，饮用水中无肉眼可见杂质、无异色异味、用水户长期饮用无不良反应可评价为基本达标。

## 6.3常见问题释义

6.3.1  县级及以上的卫生健康、水利等部门出具的水质检测报告和有CMA资质的第三方水质检测机构正式出具的水质检测报告可作为水质评价依据。

6.3.2  水质检测指标及数量由当地政府或相关行政主管部门（卫生健康、水利、扶贫）根据当地农村供水水质特点、污染源分布特征、工程规模、人群健康风险的可控性等方面综合确定。

6.3.3  对千吨万人工程，水质检测指标一般可选择微生物指标（菌落总数、总大肠菌群）、毒理指标（砷、氟化物和硝酸盐）、感官性状指标（浑浊度、肉眼可见物、色度、臭和味）、一般化学指标（pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮）。对于长期保持稳定达标的上述部分水质指标（如砷、氟化物等）可不进行检测；对于有污染源或近期发现特征污染物的地区应增加特征污染物等相关指标。千吨万人工程水质检测指标一般不宜少于18项。对千吨万人以下工程，实验室检测，指标一般不宜少于15项，对于当地人群肠道传染病发病趋势保持平稳、没有突发的地区，微生物指标中的菌落总数可不纳入评价指标。现场检测，出厂水指标一般可选浑浊度、色度、pH、消毒剂余量、特殊水处理指标（如铁、猛、氨氮、氟化物等）等；末梢水指标一般可选择浑浊度、色度、消毒剂余量等。对千人以下工程，用水户有煮沸饮用习惯的地区，可不评价微生物指标。

6.3.4  一般情况下，饮用水中总硬度大于200mg/L时，烧开后就会出现水垢，但在标准规定限值（万人工程450㎎/L、万人以下工程550㎎/L）范围以内时，不影响人体健康。

6.3.5  分质供水情况下，如用水户家中安装净水机、村里建立分质供水站（供水小站、桶装水）等，只要出水水质达标，而且用水户饮用处理后的水，就可以评价为饮水安全。

6.3.6  用水户长期饮用某种水会形成一种习惯口感，如供水水源变更（地下水源变更至地表水源）、供水工艺变更（增加消毒工艺等）时，用水户会觉得饮用水的口感发生了变化，而且口感变化会因人而异。因此，口感的好与不好等不能作为评价水质的指标，水质检测报告显示水质符合标准规定，即可评价为水质达标。

6.3.7  水质检测频率是促进农村供水工程正常运行管理的要求，不是农村饮水安全评价的内容。

6.3.8  根据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）及水利部、国家卫生健康委《关于做好饮水型氟超标地方病防治工作的通知》（办农水〔2018〕234号）的要求，饮用水中氟化物浓度小于等于1.2mg/L可视为达标，1.2~1.5mg/L可视为基本达标（无饮水型氟超标地方病症状）。

# 7用水方便程度评价

## 7.1评价内容

用水方便程度，指用水户获得饮用水的便利程度，通常以供水是否入户、以及人力或简易交通工具取水往返时间或距离进行评价。

## 7.2评价标准和方法

7.2.1  东部、中部和西部水质评价标准和方法相同。

7.2.2  对于供水入户的用水户，用水方便程度评价为达标；因用水户个人意愿、风俗习惯，具备入户条件但未入户的，评价为达标。

7.2.3  对于供水未入户的用水户，人力取水往返时间不超过10min，或取水水平距离不超过400m、垂直距离不超过40m为达标；人力取水往返时间不超过20min，或取水水平距离不超过800m、垂直距离不超过80m为基本达标。

## 7.3常见问题释义

7.3.1  不是必须供水入户，未入户的用水户到集中供水点等取水，只要人力取水往返时间或取水距离符合本准则规定，都可视为用水方便程度达标。

7.3.2  农村集中供水工程供水管网直接入户即为供水入户；供水管网铺设到用水户小区或院子门口附近，具备入户条件，但因用水户外出打工、联系不上或不愿入户等情况，也可视为入户。

7.3.3  考虑到节约用水和节省能源的需要，农村供水可采用定时供水或分时供水。定时供水或分时供水时，用水户家中有储水蓄水设施，通过储水可以满足本准则要求，均视为饮水有保障。

# 8供水保证率评价

## 8.1评价内容

供水保证率，可用一年中实际供水量符合标准的天数与一年总天数的比值进行评价。

## 8.2评价标准和方法

8.2.1  东部地区供水工程用水户供水保证率达95%及以上为达标，90%及以上且小于95%为基本达标；中部地区供水工程用水户供水保证率达95%及以上为达标，90%及以上且小于95%为基本达标；西部地区供水工程用水户供水保证率达93%及以上为达标，90%及以上且小于93%为基本达标。一年以365天计，供水保证率95%为347天，差值18天；供水保证率93%为340天，差值25天；供水保证率90%为329天，差值36天。

8.2.2  对于千吨万人供水工程的用水户，供水保证率可通过现场查看工程日供水量记录，并结合用水户问询等方式，确认用水量需求得到的满足程度进行评价。

8.2.3  对于千吨万人以下供水工程或分散式供水工程的用水户，供水保证率可通过入户查看、问询工程实际供水情况以及用水户水窖、水罐等储水情况，确认用水量需求得到的满足程度进行评价。

## 8.3常见问题释义

8.3.1  家有自来水，也有自家小井，无论采取一种还是多种供水方式，只需统计或测算用水户能否获得符合本准则水量要求的天数。如有特殊情况（自来水停水断水等），自家小井能满足本准则水量要求，也视为满足要求。

8.3.2  对于极端天气或当地基础设施施工过程中造成供水设施损坏导致用水户断水的情况，在供水设施维修期间政府采取送水或用水户储水等方式，水量、供水保证率符合本准则要求的，可视为饮水安全。

# 附录A

（资料性附录）

表A  辽宁省分区情况

| 序号 | 分区 | 地市 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东部地区 | 铁岭市、抚顺市、本溪市、丹东市 |
| 2 | 中部地区 | 大连市、营口市、鞍山市、盘锦市、辽阳市、沈阳市 |
| 3 | 西部地区 | 朝阳市、锦州市、阜新市、葫芦岛市 |

# 附录B

（资料性附录）

表B  辽宁省农村饮水安全指标评价标准和方法

| 评价指标 |  | 评价标准和方法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 达标 | 基本达标 |
| 水量 | 东部地区 | 不低于40L/（人•d） | 不低于20L/（人•d） |
|  | 中部地区 | 不低于40L/（人•d） | 不低于20L/（人•d） |
|  | 西部地区 | 不低于35L/（人•d） | 不低于20L/（人•d） |
| 水质 |  | 千吨万人供水工程的用水户，符合GB 5749的规定；千吨万人以下供水工程及分散式供水工程的用水户，水质符合GB 5749中农村供水水质宽限规定 | 对于当地人群肠道传染病发病趋势保持平稳、没有突发的地区，在不评价菌落总数和消毒剂指标的情况下，千吨万人供水工程的用水户，水质符合GB 5749的规定；千吨万人以下集中式供水工程的用水户，水质符合GB5749中农村供水水质宽限规定；分散式供水工程的用水户，饮用水中无肉眼可见杂质、无异色异味、用水户长期饮用无不良反应 |
| 用水 方便程度 |  | 供水入户（含小区或院子）或具备入户条件；人力取水往返时间不超过10min，或取水水平距离不超过400m、垂直距离不超过40 m | 人力取水往返时间不超过20min，或取水水平距离不超过800m、垂直距离不超过80m。牧区，可用简易交通工具取水往返时间进行评价 |
| 供水保证率 | 东部地区 | ≥95% | ≥90%，且<95% |
|  | 中部地区 | ≥95% | ≥90%，且<95% |
|  | 西部地区 | ≥93% | ≥90%，且<93% |
| 注1：4项指标全部达标才能评价为安全；4项指标中全部基本达标或基本达标以上才能评价为基本安全。只要有1项未达标或未基本达标，就不能评价为安全或基本安全。评价为基本安全及以上的，说明饮水达标。 注2：以上评价标准和方法为简化表述，详细内容以细则正文为准。 |  |  |  |